# 叶尖间隙与叶片振动解耦的研究报告

## 结论先行

对于电容、涡流、微波这类场效应叶尖定时探头，最有效的解法不是“先做幅值归一化，再寻找一个更稳健的触发点”，而是把叶尖间隙 g 与到达时间偏移 τ 一起当成待估参数，在完整波形上做联合反演。现有研究已经从有限元仿真、静态标定、全波形识别、单探头同步测量和双探头多源融合几条路线给出一致证据：探头输出同时受间隙、叶尖几何、相对周向位置、速度以及电子测量链动态影响；若不把 clearance 显式入模，gap-induced 波形变形就会泄漏进 TOA，再被误判成 vibration。[1]

因此，面向工程实现的解耦框架应当分成三层：先在单次过叶层从单个波形里同时估计 τ 与 g；再在转次层用状态空间模型把转速变化、机匣/转子引起的 clearance 演化和测量链动态作为慢状态联合估计；最后在模态层用清除了 clearance 偏置的位移、速度或全波形特征去做振动参数识别。最近的单探头电容方法、全波形瞬态方法、探头波形谱重构方法和双探头多源方法，都在朝这个方向发展，只是“是否把 gap 作为显式状态”这一点做得还不够统一。[2]

## 问题的物理本质

把你的问题写成一个统一的测量模型，更接近现有文献的事实：

ykt=bk+αk sref​xt−τk, gk, θb, Ωk, Tk+nkt,

其中 τk 表示叶片周向到达偏移，gk 表示叶尖间隙，θb 表示 blade-specific 的几何隐变量，Ωk 和 Tk 表示转速与环境状态。这个模型不是凭空抽象出来的：静态标定研究直接把传感器输出写成 clearance 与“角度/重合度”的二维函数；涡流探头有限元模型把 gap、几何和速度全部放进同一个前向模型；最新的电容研究更进一步提出了“geometry–waveform”机制，说明波形是由边缘场衰减、几何覆盖和空间权重共同决定的。换句话说，归一化最多只能压掉 αk，并不能把 gk 与 θb 从波形里抹掉。[3]

这也是为什么微小 TOA 偏差会迅速放大成显著位移误差。以 R=0.2 m、N=10,000 rpm 为量级示例，1 μs 的 TOA 偏差会对应约 209 μm 的表观位移；如果取 2025 年单探头电容联合测量论文给出的 best-case TOA 精度 0.292 μs，对应量级仍约为 61 μm。这只是由 u=RΩΔt 直接推得的数量级估算，但已经足以说明：对高分辨 BTT 振动识别而言，gap-induced timing bias 绝不是可忽略的小量。[4]

## 文献已经说明了什么

已有研究已经明确否定了“间隙只改峰值、不改波形”的简化前提。微波 BTT 论文直接指出，信号宽度会随 tip clearance 改变，因此由间隙变化引入的 BTT 误差不能仅靠自动增益或简单幅值处理消除；涡流探头有限元模型则显示，gap 增大时信号幅值下降，而叶片宽度变化会导致信号峰值时刻发生平移，说明“峰位”本身也会受几何—场耦合影响。[5]

这正是传统阈值法、比例阈值法、峰值法容易失效的原因。关于触发方法的研究总结得很直接：替代光学探头的电容、涡流、微波传感器会产生不同形状的脉冲，同一台机器中也可能不存在对所有叶片都适用的公共触发电平；有时双边沿并不对应唯一的叶尖物理位置，脉冲可能出现 twin pulse 或峰内凹谷，幅值还会随着叶尖状态变化而波动。相应地，工程系统不得不使用零交叉线性回归、峰值多项式拟合、可自适应阈值等补偿手段来降低采样量化和噪声影响，但这些方法本质上仍然是在“波形被当作触发载体”的框架内修补，而不是对 clearance 与 vibration 做物理解耦。[6]

另一方面，近年的 waveform-based BTT 结果说明了保留完整波形的价值。2023 年的 waveform mapping 研究表明，传感器输出主要由叶尖径向距离和叶片与探头的相对角度共同决定，动态波形可以与静态标定波形做映射，从而提取振动位移与速度；2022 年的 probe waveform spectral reconstruction 表明，即使只用一个探头，也可以从完整波形中提取更多位移信息，进而识别振动的频率、幅值和相位；2025 年的全波形瞬态方法则进一步证明，在转速快速变化时，仅依赖离散 TOA 会浪费信息，而全波形方法明显更稳健。也就是说，“从单个触发点转向整段波形”已经被文献证明是正确方向。[7]

## 最可行的解耦框架

### 把间隙写进前向模型

最关键的一步，是把 clearance 从“外部扰动”改写成测量方程里的显式状态。对每一次过叶，不再求一个单独的 TOA，而是求解

τk,gk,θb=argminτ,g,θykt−bk−αksreft−τ,g,θ22+λθ Rθ,

其中 sref 不是单一模板，而是由静态标定或仿真建立的 x-g-θ 响应流形。对近似对称的电容波形，可以借鉴 2025 年 SIFF 的思想，把复杂的非线性联合拟合拆成“分段—对称约束—线性回归”三阶段来提速；对非对称或带凹槽波形，则应保留上升沿、下降沿、峰顶、曲率和积分面积等全波形残差信息，而不是只用峰值。[8]

这种做法的实质，是把不同 gap 下的归一化波形视为一张“曲面”而不是一条“标准曲线”。一旦这样处理，τk 不再是“被 gap 扭曲过的触发时刻”，而是“在已知或同时估计的 gap 条件下最符合前向模型的时移参数”；gk 也不再依赖单一峰值，而是依赖整段波形的形状匹配。最近的单探头电容同步测量结果能够在一个传感器上同时输出 BTC 与 TOA，恰恰证明了这类联合估计是可行的，而不是纯理论构想。[9]

### 在转次层做状态空间联合估计

仅做单次过叶联合拟合还不够，因为真实发动机里 clearance、转速和传感器测量链本身都在演化。一个更稳妥的工程实现，是把状态写成

zk=ϕk,Ωk,gkcm,δgb,k,qb,k,qb,k,ηk⊤,

其中 ϕk,Ωk 是轴的瞬时角位置与角速度，gkcm 是共模间隙项，δgb,k 是 blade-specific 几何/偏心修正，qb,k,qb,k 是叶片振动位移与速度，ηk 表示电子测量链动态或漂移项。2019 年的瞬态 BTT 状态空间模型已经表明，瞬时角位置与角速度可以通过状态方程和卡尔曼滤波联合估计；涡流 clearance 测量研究则显示，测量链响应时间本身受 BTC 影响，且信号随速度衰减，因此速度与 clearance 也必须一起建模。把这些思想扩展到 field-effect waveform，就能把“转速变化误差”“gap 变化误差”“测量链动态误差”一并压进同一个滤波器里。[10]

从工程上看，状态空间层最重要的作用不是炫技，而是分配归属：让缓慢演化、跨叶片相关的成分更倾向于被解释为 clearance/runout/thermal drift，让随叶片模态相位一致、跨探头有确定相位关系的成分更倾向于被解释为 vibration。这个“谁解释什么”的归属规则，本质上就是你要的解耦。最新的双探头多源信息方法已经证明，把位移与速度等多源信息一起纳入重构，会显著提高识别的稳定性与精度。[11]

### 当单探头可观测性不足时，用第二个灵敏度方向打破耦合

如果单探头波形近似对称，或者叶尖几何差异太大导致 τ 与 g 的灵敏度方向接近，那么联合估计会变得病态。这时最有效的硬件改进不是盲目增加采样率，而是增加差异化灵敏度：例如增加第二个不同安装角度/不同场分布的同类探头，或者增加一个以 clearance 为主、一个以 timing 为主的异构探头。已有工作表明，双探头融合确实能显著改善重构精度；同时，能够同步测 TC 与 BTT 的光纤比值式方案也证明了“多通道比值/互补观测”是很强的解耦思路。探头布局本身也不能凭经验拍脑袋决定，近年的 probe positioning 工作已经把布局优化写成测量矩阵 coherence 的最小化问题。[12]

## 一条更适合电容传感器的工程路线

如果目标是把你现在描述的问题真正落地到电容 BTT 系统上，我最建议的路线是“静态流形标定 + 在线联合反演 + 转次状态滤波”。第一步，在标定台上对每一种代表性叶尖几何做 x-g 二维扫描，必要时加入 T、Ω 或压力工况，得到每一类叶片的标准波形族；这一步不只要采峰值，还要保存完整波形、导数、半高宽、积分面积和峰顶曲率。已有工作已经建立了专门的静态/动态电容标定平台与不确定度框架，近年的 in-situ 动态标定甚至能把高频电容 tip-gap 标定迁移到真实叶轮机环境中。[13]

第二步，把这张标定图谱压缩成一个可在线计算的 surrogate model。对于样本量不太大的情况，RBF、Kriging 或高斯过程已经被用来预测不同 clearance 与角度下的 BTT 波形；如果你更关注 blade-specific 的槽口、倒角、磨损、不对称，则可以在此基础上再做 PCA/自编码器，把几何影响收敛成少数几个隐变量 θb。这样，在线阶段就不必“归一化后和同一模板做相关”，而是“在小维流形上搜索最可能的 τ,g,θ 组合”。静态标定论文和 waveform prediction 论文已经给出了这条路线的直接前身。[14]

第三步，在线处理时只把阈值、二阶导数峰、峰值窗口等传统特征当作初始化器，不要当作最终估计器。比如可以先用二阶导数或粗阈值给出一个初始时窗，再在这个时窗里做 SIFF 类或最大似然类联合拟合，输出 τk 和 gk；随后把 gk 喂给转次级的状态空间滤波器，得到 clearance-compensated 的 τkvib，最后再进入模态识别或谱重构模块。这样既保留了传统方法计算便宜的优点，又避免了“触发点替代理想几何位置”的根本问题。[15]

如果短期内不能改硬件，这条路线仍然可以以“软件升级”的方式先做起来：前提是你手里保留了原始波形，而不是只保留历史 TOA。只要有原始波形，就能先补做静态图谱，再做波形联合拟合与离线补偿；如果未来能改系统，则优先增加第二个差异化灵敏度探头，并把探头位置设计纳入整体可观测性优化，而不是把 probe layout 当成安装问题。[16]

## 验证与评估

验证这类解耦方案时，最关键的是不要只做“固定 gap、单种叶片、单一转速”的漂亮实验，而要做交叉激励实验：一边独立改变间隙，一边施加已知振动；同时覆盖新叶片、倒角叶片、开槽叶片、磨损叶片；再叠加稳态转速和瞬态 run-up / run-down。ground truth 至少需要两类独立参考，一类给 clearance，另一类给 vibration，例如光学 tip-clearance/TOA 参考、应变片或受控激振。已有电容标定工作、光纤同步测量工作和高频电容 in-situ 标定工作都说明，这种“多参考、多工况”的验证是可实施的。[17]

评估指标也不应只看最终振动频率识别是否“差不多对”。更有诊断意义的指标包括：∂τ/∂g 的残余交叉灵敏度是否明显下降；归一化后不同 gap 波形的残差是否从“系统性偏差”变成“随机噪声”；共模 clearance 变化是否被状态空间层吸收，而不会投影到 blade-specific vibration；不同 gap 工况下同一振动工况的识别是否保持一致；整个测量链的触发、采样、标定、拟合和重构不确定度是否都被端到端记录。触发方法研究已经明确指出，BTT 结果对相位检测代码和测量链配置高度敏感，因此可追溯的不确定度文档是解耦方案能否被真正接受的必要条件。[18]

## 结语

把叶尖间隙与叶片振动解耦，核心不是发明一个“更聪明的单点触发准则”，而是承认并利用一个更真实的事实：对场效应探头而言，叶片经过传感器时形成的是一张由 clearance、相对位置、几何和速度共同张成的波形流形。真正有效的路线，是用静态/动态标定或物理仿真建立这张流形，在单次过叶上联合估计 τ 与 g，在转次层用状态空间模型吸收共模 clearance 和速度动态，再把补偿后的结果送入振动识别。就现有文献看，这条路线已经具备明确的实验基础与算法雏形；对电容传感器尤其如此。简单幅值归一化可以继续保留，但它只能作为联合估计里的一个附属步骤，不能继续被当作 clearance 解耦的主体方法。[19]

[1] Simulating eddy current sensor outputs for blade tip timing - Nidhal Jamia, Michael I Friswell, Sami El-Borgi, Ralston Fernandes, 2018

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1687814017748020

[2] [4] [8] [9] [19] Capacitive sensing-based method for blade tip clearance and timing measurement through symmetric inverse function fitting in aero-engines - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1270963825014944

[3] [14] Prediction of Blade Tip Timing Sensor Waveforms Based on Radial Basis Function Neural Network | MDPI

https://www.mdpi.com/2076-3417/13/17/9838

[5] A Blade Tip Timing Method Based on a Microwave Sensor

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5470487/?utm_source=chatgpt.com

[6] [18] https://www.ippt.pan.pl/Repository/o3401.pdf

https://www.ippt.pan.pl/Repository/o3401.pdf

[7] [16] https://www.mdpi.com/2076-3417/13/10/5920

https://www.mdpi.com/2076-3417/13/10/5920

[10] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327018308112

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327018308112

[11] [12] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020740325002644

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020740325002644

[13] [17] Comprehensive capacitance sensor calibration for high-speed fluid-machinery tip clearance characterization - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224123006814

[15] https://www.mdpi.com/1424-8220/13/6/7385

https://www.mdpi.com/1424-8220/13/6/7385